Лабораторна робота № 2

Тема: Обчислення адрес та масок під мереж

Мета: Оволодіти базовими навичками по обчисленню масок та адрес під мереж

Хід роботи

- Переведіть згідно свого  варіанту, поданого в таблиці 3.1 числа з  десяткової у двійкову систему.

Десяткове число  43   Двійкове число 101011

Переведіть згідно свого  варіанту, поданого в таблиці 3.2 числа з  двійкової у десяткову систему.

Десяткове число 184 Двійкове число 10111000

- Порахуйте згідно свого варіанту , поданого в таблиці 3.3 адреси та маски під мереж.

Взято біт 4,B (/20).

Кількість:

Під мереж  16-2 =14 ;  вузлів в одній під мережі  4094;

Маска під мережі : __________________________________________

Адреси вузлів (перших 5 діапазонів):

| Початкова адреса | Кінцева адреса |
| --- | --- |
| 204.136.0.0 | 204.136.15.255 |
| 204.136.16.0 | 204.136.31.255 |
| 204.136.32.0 | 204.136.47.255 |
| 204.136.48.0 | 204.136.63.255 |
| 204.136.64.0 | 204.136.79.255 |

- Виконайте логічне «і» для маски  і любої адреси другої під мережі вашої мережі (в двійковому форматі)

| Адреса | 11001100.10001000.00100000.00110111 |
| --- | --- |
| Маска | 11111111.11111111.11110000.00000000 |
| Результат | 11001100.10001000.00100000.00000000 |

Контрольні запитання

Що таке під мережа?

Це виділена частина мережі, яка створюється для того, щоб локальний адміністратор міг ефективніше використовувати адресний простір. Це досягається використанням маски підмережі.

Які класи ІР адрес ви знаєте? 
Існують три основні класи: A, B, C, та два додаткових: D, E.

Що таке маска?

Це 32-бітне число, в якому старші біти — одиниці, а молодші — нулі. Вона призначена для виділення частини ІР-адреси, яка ідентифікує мережу та підмережу.

Яка маска  мережі класу В? 255.255.0.0

Як перевести число з десяткової системи у двійкову? Потрібно послідовно ділити число на 2 (основу нової системи), виділяючи залишки. Залишки, записані у зворотному порядку, утворюють двійкове число.

Як перевести число з двійкової системи у десяткову? Потрібно записати число як суму добутків цифр (0 або 1) на 2 у відповідному степені (позиції) і виконати додавання.

Яке число отримаєте , якщо для маскування взято 3 біти? Число 224 (у двійковому вигляді 11100000).

Що таке DHCP? Це протокол динамічного конфігурування вузлів (Dynamic Host Configuration Protocol), який використовується для автоматичного призначення ІР-адрес і масок клієнтам із пула адрес сервера

Скільки буде 26? 64.

Скільки буде 24? 16

Чи можна взяти для маскування 12 біт? Так, але тільки в мережах класу А або В (де хостова частина має 24 або 16 біт відповідно). У мережі класу С це неможливо, бо там всього 8 біт для хостів.

Висновок по роботі: Я оволодів базовими навичками по обчисленню масок та адрес під мереж